| 成绩 |  |
| --- | --- |

集美大学

《数字逻辑》

课程设计报告

题目名称：  设计一款竖版赛车躲避类游戏

专    业：       计算机科学与技术

姓    名：      方鹏潮      王涵

班    级：           计算2512

学    号： 202521331048     2025213310

竖版赛车躲避类游戏

1 系统整体结构

此项目系统（workdesign.circ）主要由九个独立模块和两个合成模块组成，包括：

model1:时钟分频计；model2:随机障碍物列源生成器（后面改用【随机数生成器】替代）；model3:小车控制器；model4(bar_control)：障碍物管理；model5:碰撞检测；model6：游戏状态机；model7：游戏计分器；model8(screen)：LED矩阵输出源；GameState：显示游戏状态（IsGaming/GameOver）。

SCREEN：由独立模块合成的游戏逻辑系统；FINAL_DESIGN:由model1，model6，model7，GameState，model8(screen)合成的完整游戏系统。

图1.各个功能模块之间的联系（简易版）

图2.各个功能模块之间的流程图

2 核心数据结构设计及用法说明
（如果没有，可以删除本小节）

3 各模块的功能、设计与实现

提供截图和文字分析。（一个好的描述应该能够令其他人理解并且复现你的模块设计）

图4.model1原理图

Model1是一个 三级级联计数器 ，通过多路选择器实现可配置的分频输出

组件: 3个4位加法器 + 3个4位寄存器(CNT1/CNT2/CNT3)

功能: 实现多级计数和分频，可能用于速度控制或时间延迟

速度档位控制：

sel=00（暂停）

sel=01/10（快速）

sel= 11（慢速）

每个计数器有16个周期，由一级到三级寄存器进行继承，实现频率差异。

图5.model2原理图

Model2是一个随机数生成器生成障碍物列源

组件：随机数生成器

功能：由随机数生成器生成障碍物列源实现障碍物可出现在不同列

图6.model3原理图

Model3是一个双向可控位置控制器，实现车辆在赛道上的左右移动，并带有边界保护功能。

作用: 控制车辆在赛道上的水平位置

输入: LEFT/RIGHT按钮、Reset

组件: 多路选择器、加法器、比较器、寄存器

输出: car_pos（4位车辆位置）

功能: 根据LEFT/RIGHT输入调整车辆X坐标位置

- 同步设计 ：所有状态更新在时钟上升沿进行

- 边界安全 ：双重边界检测，防止越界

- 冲突处理 ：LEFT和RIGHT同时按下时不移动

- 快速复位 ：通过MUX直接选择初始值

- 位置精度 ：4位精度，16个离散位置

- 玩家按LEFT：车辆向左避让障碍物

- 玩家按RIGHT：车辆向右避让障碍物

- 游戏开始：Reset信号使车辆回到中间位置

输入控制流程：

LEFT/RIGHT → MUX2 → 选择增量(+1/-1/0)

↓

当前位置 → Adder → 计算新位置

↓

新位置 → Comparator → 边界检测

↓

边界检测结果 → AND Gate → 移动使能

↓

MUX1 → 选择(初始值/新位置)

↓

Register → 存储新位置

↓

car_pos → 输出车辆位置

图7.model4(bar_control)原理图

Model4(bar_control)是一个 障碍物生成与管理模块 ，负责控制游戏中障碍物的位置和运动。

作用 : 控制障碍物的下落位置和状态

输入 : CLK - 时钟信号 ,RESET  - 复位信号

输出 :  - ZERO  - 16位障碍物行数据 ,16个16位输出引脚 - 对应16行LED显示数据,RECYCLE   - 循环/重新生成信号,BAR_COL  - 障碍物列位置(4位)

组件:  Register 4位寄存器,Adder 4位加法器, Random 4位随机数, Decoder1 4-16译码器,  Decoder2 4-16译码器, Splitter 16位分路器,  Multiplexer×16

功能 -  障碍物行位置计数与更新

- 随机列位置生成

-  16×16 LED矩阵显示数据输出

-  自动循环再生机制

-  与其他模块的接口通信

碰撞检测时机 ：

当AT_BOTTOM=1时：

- 检查车辆位置(car_pos)是否等于障碍物列位置(COL_Q)

- 如果相等 → 碰撞发生 → 游戏结束

- 如果不等 → 障碍物成功通过 → 生成新障碍物

图8.model5原理图

Model5是一个 简单但关键的碰撞检测模块 ，用于判断车辆是否与障碍物发生碰撞。

作用 : 检测车辆与障碍物是否碰撞

输入 : X（车辆位置）、Y（障碍物位置）、At_Botton（是否到达底部）

输出 : hit（碰撞信号）

组件 ：1个4位比较器，1个2输入AND门

功能 : 当障碍物到达底部且位置与车辆重叠时输出碰撞信号

- 简洁高效 ：仅使用1个比较器和1个AND门

- 安全可靠 ：双重条件确保准确碰撞检测

- 实时响应 ：组合逻辑，无时钟延迟

- 可扩展 ：4位精度支持16列赛道

实现原理：

1. model3输出车辆位置 → X

2. model4输出障碍物位置 → Y

3. model4输出AT_BOTTOM → At_Botton

4. model5检测:

- 如果X==Y且At_Botton=1 → hit=1 → 游戏结束(红灯)

- 否则 → hit=0 → 游戏继续(绿灯)

游戏结束判定 ：

当hit=1时：

- model6(游戏状态机)接收到碰撞信号

- 状态切换：RUN→STOP

- 输出RED=1(红灯亮)，GRN=0(绿灯灭)

- 蜂鸣器响(可选)

图9.model6原理图

Model6是一个 2位有限状态机(FSM) ，用于控制游戏的运行状态

作用 : 控制游戏的运行状态

输入 : clk、HIT（碰撞信号）

输出 :RUN（运行中）

GRN（绿灯-正常）

RED（红灯-碰撞）

组件：2个D触发器，3个NOT门，3个AND门，1个OR门

功能 : 根据碰撞信号切换游戏状态

- 双触发器设计 ：使用2个D触发器实现4状态

- 组合逻辑控制 ：纯硬件实现状态转换

- 同步设计 ：所有状态转换在时钟上升沿进行

- 状态保持机制 ：通过AND门实现状态锁存

- 独立输出控制 ：RUN、GRN、RED独立控制

游戏流程控制 ：

1. 系统上电 → S0状态(空闲)

2. 玩家按START → HIT=1 → S1状态(运行)

3. 游戏进行中 → S1状态保持

4. 碰撞发生 → HIT=1 → S2状态(结束)

5. 玩家按RESET → HIT=1 → S0状态(重新开始)

指示灯控制 ：

运行中：GRN=1(绿灯亮), RED=0(红灯灭)

结束时：GRN=0(绿灯灭), RED=1(红灯亮)

空闲时：GRN=0, RED=0(都灭)

图10.model7原理图

Model7是一个 两位BCD计分器 ，用于记录和显示游戏得分。

输入： clk时钟信号， reset复位信号， AT_BOTTOM障碍物到达底部，HIT 碰撞信号，RUNNING 游戏运行状态。

输出：Hex Digit Display个位显示， Hex Digit Display 十位显示，SCORE1_Q 个位输出(4位)

SCORE10_Q 十位输出(4位)

组件：2个4位寄存器， 4个4位多路选择器，2个4位加法器，1个4位减法器，2个4位比较器，1个3输入AND门，1个NOT门，2个十六进制显示器。

- BCD编码 ：使用4位BCD码，便于显示

- 独立计数 ：个位和十位独立处理

- 自动进位 ：个位满9自动进位到十位

- 条件计分 ：只在特定条件下计分

- 实时显示 ：直接驱动显示器

计分流程：

游戏运行中

1. 障碍物下落 → 到达底部(AT_BOTTOM=1)

2. 碰撞检测 → 未碰撞(HIT=0)

3. 游戏状态 → 运行中(RUNNING=1)

4. 计分条件满足 → 分数+1

5. 显示更新 → 十六进制显示器显示新分数

图11.model8（screen）原理图

Model8（screen）整个数字赛车游戏的 LED显示输出系统 ，负责生成16×16 LED矩阵的完整显示数据。

输入：  LEFT--左移控制, RIGHT --右移控制 , CLK--时钟信号,RESET--复位信号

输出： HIT - 碰撞信号,RECYCLIE - 循环信号, 16行×16位LED数据

组件： 简单逻辑门

- 输入接口 ：接收用户控制信号（LEFT/RIGHT）和同步信号（CLK/RESET）

- 列显示控制器 （col_control）：生成车辆和障碍物的显示数据

- 条形显示控制器 （bar_control）：生成进度条等状态显示

- 碰撞检测 （model5）：检测车辆与障碍物碰撞

- 数据合成 （OR门阵列）：叠加多层显示数据

- 输出接口 ：16×16 LED矩阵数据和控制信号输出

图12.GameState原理图

GameState是一个字符滚动显示模块,用于在7段显示器上显示游戏状态字符串："GameOver" 和 "IsGaming"。

输入：clk时钟信号,Reset复位信号,Pin状态选择信号(GameOver/IsGaming).

输出：SRC 7位ASCII字符输出, C_Q 列选择信号, r_q (Pin @ 1100,1340) - 行选择信号.

ASCII字符常量(GameOver)：            ASCII字符常量(IsGaming)：

- 0x47 → 'G'                          - 0x49 → 'I'

- 0x61 → 'a'                           - 0x73 → 's'

- 0x6d → 'm'                          - 0x47 → 'G'

- 0x65 → 'e'                           - 0x61 → 'a'

- 0x4f → 'O'                           - 0x6d → 'm'

- 0x76 → 'v '                           - 0x69 → 'i'

- 0x65 → 'e'                           - 0x6e → 'n'

- 0x72 → 'r'                           - 0x67 → 'g'

- 双状态支持 ：同时支持两种游戏状态显示

- 独立索引 ：两个独立的8字符滚动计数器

- ASCII编码 ：标准7位ASCII输出，兼容性强

- 高速时钟 ：256Hz时钟，实现流畅滚动效果

- 灵活切换 ：通过状态选择信号快速切换显示内容

组件：2个3位寄存器， 2个3位加法器 3个多路选择器(8选1×2, 2选1×1)，16个7位常量。

字符选择：

- MUX1 (400,1110) - 8选1多路选择器(GameOver)

- MUX2 (410,1490) - 8选1多路选择器(IsGaming)

- MUX3 (910,1300) - 2选1多路选择器(状态切换)

显示原理：

- 两个独立的字符索引计数器(3位)

- 每个计数器从0-7循环计数

- 通过MUX选择当前索引对应的字符

- 实现字符串的滚动显示效果

滚动流程：

1. 索引计数器在时钟上升沿加1

2. 索引范围：0-7 (8个字符)

3. MUX根据索引选择对应的ASCII字符

4. 输出到7段显示器或其他显示设备

ASCII字符输出：

- 7位ASCII码(SRC输出)

- 范围：0x47-0x76

- 直接驱动7段显示器或其他字符显示设备

字符映射表：

索引 | GameOver | IsGaming

---- | -------- | --------

0    | 'G'(47)  | 'I'(49)

1    | 'a'(61)  | 's'(73)

2    | 'm'(6d)  | 'G'(47)

3    | 'e'(65)  | 'a'(61)

4    | 'O'(4f)  | 'm'(6d)

5    | 'v'(76)  | 'i'(69)

6    | 'e'(65)  | 'n'(6e)

7    | 'r'(72)  | 'g'(67)

4 调试与测试

- 描述测试方法、输入数据、输出结果。

- 提供运行结果截图及文字分析、讨论等。

- 测试方法：

- 本项目采用分模块验证与系统集成测试相结合的策略。首先在 Logisim 环境中对核心子模块（如时钟分频、小车控制、碰撞检测、状态机）进行功能仿真，确保各模块输入输出逻辑正确；随后将各模块封装并连接至顶层 TEST 模块，进行端到端的联调。测试中通过手动控制输入引脚（Left、Right、Reset）模拟用户操作，通过观察 LED 矩阵、七段数码管及状态指示灯的输出来验证系统行为是否符合预期。

- 初始状态

- 启用时钟，状态输出GameOver

- 选择速度，LED矩阵显示小车和障碍物位置，由左右按钮控制小车位置，计分器记录躲避障碍物个数，状态显示IsGaming,指示灯为绿色

- 当小车和障碍物碰撞时，LED矩阵、计分器、小车和障碍物状态重置，状态显示GameOver,指示灯变为红色

- Reset=1,重置整个游戏。

5 设计过程中出现的问题和解决方法

| 序号 | 问题描述 | 原因分析 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小车可以移出赛道边界 | 边界比较器未生效 | 在 Model3 中增加双重边界检测，越界时禁止写入新位置 |
| 2 | 碰撞检测误触发 | AT_BOTTOM 为高电平时间过长 | 改为仅在 AT_BOTTOM 上升沿检测一次 |
| 3 | 计分器重复加分 | 同一障碍物多次触发计分 | 增加“已计分标志位”，每障碍物只计分一次 |
| 4 | 状态机无法复位 | Reset 未参与次态逻辑 | 将 Reset 设为最高优先级，强制回到 S0 |
| 5 | LED 矩阵显示错乱 | 行扫描与列数据不同步 | 统一使用同一扫描时钟，增加同步寄存器 |
| 6 | GameState 字符滚动卡顿 | 滚动时钟过慢 | 将滚动时钟提升至 256 Hz，实现流畅滚动 |
| 7 | 同时按 LEFT+RIGHT 小车移动 | 输入冲突未处理 | 增加冲突仲裁逻辑，同时按下时不移动 |

6 总结

本次《数字逻辑》课程设计中，我们从零设计并实现了一款基于有限状态机的竖版赛车躲避类游戏，完整地经历了“需求分析 → 模块划分 → 硬件建模 → 联合调试”的全过程，收获主要体现在以下几个方面：

FSM 是复杂系统的核心骨架：游戏中的运行、结束、复位逻辑全部由 Model6 的 2 位 FSM 控制，使我深刻理解了状态驱动设计在数字系统中的重要性。

模块化设计显著提升可维护性：将系统拆分为 9 个独立模块后，调试时可以“逐个击破”，大大降低了排错难度，也方便后期功能扩展（如增加多障碍物、音效等）。

时序与同步意识明显增强：在 LED 扫描、计分、碰撞检测等环节中，深刻体会到时钟边沿、信号同步、脉冲宽度对系统稳定性的影响，这是纯软件设计中很少直接接触的内容。

软硬件协同思维初步形成：虽然本次设计是纯硬件电路，但在思考计分、显示、状态切换时，已经习惯用“程序流程图”去指导“电路结构设计”。

工程调试能力提升：从最开始频繁出现“逻辑对了但跑不通”，到后来能快速定位是边界条件 / 时钟 / 状态锁存的问题，调试能力得到了明显锻炼。

参考文献

参考书；网址等。

附录

附件1.课程设计源代码

附件2.课程设计演示视频

源文件或程序清单（清单中应有足够的注释）