| 成绩 |  |
| --- | --- |

集美大学

《数字逻辑》

实验报告

题目名称：       Lab3 有限状态机

指导老师：       何一凡

专    业：      计算机科学与技术

姓    名：      方鹏潮 王涵

班    级：         计算2512

学    号： 202521331048   2025213310

日    期：         2026/6/8

- 实验目的

- 掌握有限状态机的思想

b) 掌握有限状态机的数字电路实现方法

c) 利用有限状态机解决实际应用问题

二、实验环境

Logisim电路仿真平台。

三、实验介绍

在过去的实验当中，你分别掌握了组合逻辑和时序逻辑的设计方法。在解决更复

杂的问题时，常常需要使用有限状态机（Finite State Machine，FSM）的设计方法。使用 FSM

方法设计出来的系统，可以针对外界事件做出不同的响应。比如生活中常见的家用台灯，你

可以仅用一个输入按键实现多种输入指令，从而大大增强了系统使用者的体验，并且在某些

场景下简化了系统的设计。

四、实验内容

实验a)：设计交通灯系统控制器

1.输入:(1)Ta: A方向车辆检测信号（高电平表示有车）。

(2)Tb: B方向车辆检测信号（高电平表示有车）。

(3)Reset: 复位信号（低电平有效，用于将系统重置到初始状态）。

(4)CLK: 时钟信号 。

- 2.输出：（1）Light_A_GRN: A方向绿灯。

- (2)Light_A_YLW: A方向黄灯。

- (3)Light_A_RED: A方向红灯。

- (4)Light_B_GRN: B方向绿灯。

- (5)Light_B_YLW: B方向黄灯。

- (6)Light_B_RED: B方向红灯。

3.系统状态：（1）S1S0 = 00: A方向绿灯，B方向红灯。

（2）S1S0 = 01: A方向黄灯，B方向红灯。

（3）S1S0 = 10: A方向红灯，B方向绿灯。

（4）S1S0 = 11: A方向红灯，B方向黄灯。

图1.交通灯系统控制器

布尔表达式：

S1_next = ~S1⋅S0+S1⋅~S0

S0_next = ~S1⋅~S0⋅~Ta+S1⋅~S0⋅~Tb

实验b)：从键盘的输出中检测特定字符串

- 1.输入:  （1）Char_In: 键盘输出的字符（ASCII 码）。

- （2）Clock：时钟(用于更新状态)

- 2.输出： 符号【V】

3.系统状态：  （1）S0 (初始状态): 等待第一个字符 'J'。

（2）S1 (检测到 J): 已收到 'J'，等待 'M'。

（3）S2 (检测到 J 和 M): 已收到 'JM'，等待 'U'。

（4）S3 (检测到 J, M, U): 匹配成功，准备输出 'V'。

- 图2.JMU

图3.J,M,U

实验c)：选择有限状态机方法实现一个应用（复杂度不限）

附加题1：

附加题2：

五、遇到的问题及解决方法

六、总结/心得体会