| 成绩 |  |
| --- | --- |

集美大学

《数字逻辑》

实验报告

题目名称：     Lab2 时序电路设计

指导老师：      何一凡

专    业：      计算机科学与技术

姓    名：      方鹏潮     傅新皓

班    级：      计算2512

学    号：       202521331048

日    期：

一、 实验目的

a) 掌握时钟的使用方法

b) 掌握锁存器和触发器的原理

c) 掌握计数器模块的设计方法

d) 掌握移位寄存器的设计方法

e) 掌握存储器阵列的设计方法

f) 了解点阵屏在数字电路中的应用

g) 理解时序电路设计在应用场景中的作用

二、实验环境

Logisim电路仿真平台。

三、实验介绍

在这部分实验中，你需要使用最基本的与门、或门和非门搭建出 D 触发器，再

围绕 D 触发器设计各种常见的时序电路模块，你最终将能够利用这些模块搭建出一些有趣

的应用系统。

四、实验内容

实验a)：全加器设计

| Inputs |  |  | Outputs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cin | B | A | Cout | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

实验b)：设计一个2比特加法器

| A1 | A0 | B1 | B0 | S1 | SO | 溢出情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无溢出(0+0=0) |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 无溢出(0+1=+1) |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无溢出(0+(-2)=-2) |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无溢出(0+(-1)=-1) |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 无溢出(+1+0=+1) |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 溢出(+1+1=+2,超出范围，结果显示-2) |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 无溢出(+1+(-2)=-1) |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无溢出(+1+(-1)=0) |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 无溢出(-2+0=-2) |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 无溢出(-2+1=-1) |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 溢出(-2+(-2)=-4,超出范围，结果显示0) |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 溢出(-2+(-1)=-3,超出范围，结果显示+1) |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 无溢出(-1+0=-1) |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 无溢出(-1+1=0) |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 溢出(-1+(-2)=-3,超出范围，结果显示+1) |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 无溢出(-1+(-1)=-2) |  |

问题（1）：哪些输入组合产生了溢出？

溢出发生的4种情况：

| 情况 | A | B | 真实结果 | 电路输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +1+1 | 01 | 01 | +2（溢出） | 10（-2） |
| -2+(-2) | 10 | 10 | -4（溢出） | 00（0） |
| -2+(-1) | 10 | 11 | -3（溢出） | 01（+1） |
| -1+(-2) | 11 | 10 | -3（溢出） | 01（+1） |

规律总结：

- 两个正数相加结果为负数  正溢出

- 两个负数相加结果为正数或零  负溢出

问题（2）：无溢出情况下结果是否正确？

结论： 在没有溢出发生的情况下，2位补码加法器能够在所有12种输入组合上获得完全正确的计算结果。例如：

- +1 + (-1) = 0

- -2 + 1 = -1

- -1 + (-1) = -2

溢出检测电路设计

3.1 溢出真值表

溢出检测依据：输入符号位（A1、B1）与输出符号位（S1）的关系

| A1（A符号位） | B1（B符号位） | S1（结果符号位） | 溢出 OVF |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1（正溢出） |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1（负溢出） |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

3.2 推导逻辑表达式

从真值表中，OVF = 1 的最小项：

- A1‾⋅B1‾⋅S1A1⋅B1⋅S1（两正得负）

- A1⋅B1⋅S1‾A1⋅B1⋅S1（两负得正）

OVF=A1‾⋅B1‾⋅S1+A1⋅B1⋅S1‾OVF=A1⋅B1⋅S1+A1⋅B1⋅S1​

等价于：

OVF=A1⊙B1⊙S1（同或后再异或，等价形式）OVF=A1⊙B1⊙S1（同或后再异或，等价形式）

更简洁的写法：

OVF=(A1⊕S1)⋅(B1⊕S1)OVF=(A1⊕S1)⋅(B1⊕S1)​

验证： 当A1=B1=0，S1=1时：(0⊕1)·(0⊕1) = 1·1 = 1 ✓
当A1=B1=1，S1=0时：(1⊕0)·(1⊕0) = 1·1 = 1 ✓

3.3 溢出检测电路实现

所需器件：

- 2个 XOR 门（分别计算 A1⊕S1 和 B1⊕S1）

- 1个 AND 门（两个XOR结果相与）

A1 ──[XOR]──┐

S1 ──────────┘    [AND]── OVF

B1 ──[XOR]──┐ ──┘

S1 ──────────┘

这与图中下方的电路结构（OR + AND 组合）类似，只是具体实现方式略有差异，但逻辑等价。

实验c)：利用复用器设计ALU

| 序号 | Y | A1 | A0 | B1 | B0 | 运算 | 预期结果 | F1 | F0 | Cout | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1+1 | 2（溢出） | 1 | 0 | 0 | √ |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2+1 | -1 | 1 | 1 | 0 | √ |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | √ |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | √ |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2-1 | -3（溢出） | 0 | 1 | 1 | √ |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1-(-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | √ |

实验d)：使用七段数码管显示2比特加法器对无符号数的计算结果

一、七段数码管真值表（0-9）

输入D3D2D1D0表示4位二进制数（0-9），输出Sa-Sg控制各段亮灭（1=亮，0=灭）。

| D3D2D1D0 | 数字 |  | Sa | Sb | Sc |  | Sd |  | Se | Sf | Sg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |
| 0001 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 0010 | 2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |
| 0011 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 0100 | 4 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |
| 0101 | 5 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 |
| 0110 | 6 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 0111 | 7 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 8 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 1001 | 9 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 |
|  |  | D₃D₂ 00 01 11 10 |  |  |  |  |  |
|  | 00 | 0 (0) | 1 (4) | X (C) | 1 (8) | ←DiDo |  |
| 1Do |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 1 (1) | 1 (5) | X (D) | 1 (9) | ←D₁Do |  |
|  | 11 | 1 (3) | 1 (7) | X (F) | X (B) | ←D₁Do |  |
|  | 10 | 1 (2) | 0 (6) | X (E) | X (A) | ←D₁Do |  |

附加题1：

附加题2：

五、遇到的问题及解决方法

七段译码器 A-F 显示处理 问题描述：实验中只要求显示 0-9，但 4 位输入可以表示 0-15，如何处理 10-15？

原因分析：

• 2 位无符号加法结果范围为 0-6，不会出现 A-F

• 但如果不处理，译码器可能产生不确定输出

解决方法：

• 将 10-15 的情况设为无关项（X）

• 在卡诺图化简时利用无关项，获得更简化的表达式 • 这样译码器电路更简洁，功能也不受影响

六、总结/心得体会

通过本次数字逻辑实验，我有以下几点收获：

理论联系实际：课本上学习的全加器、真值表、卡诺图化简等知识，在 Logisim 中得到了实际验证。只有亲手设计、连线、测试，才能真正理解这些概念。

模块化设计思想：将全加器封装为子电路，再级联成多位加法器，最后集成到 ALU 中。这种分层设计大大简化了复杂电路的构建。

补码运算的深刻理解：通过实现加/减法切换，我深刻理解了补码的本质——A - B = A + (~B) + 1。控制信号 Y 同时作用于 MUX 和 Cin，设计巧妙。

溢出检测的本质：溢出来自于有限位宽表示范围限制，检测方法就是比较符号位的变化。这一规律对理解计算机算术运算具有重要意义。

七段译码器的设计流程：从真值表 → 卡诺图 → 逻辑表达式 → 电路实现，完整地走完了数字电路设计的全流程。无关项的利用是化简的关键技巧。